停车场功能描述

充电站出入口道闸系统，核心是通过车牌识别 + 联动充电桩 + 智能计费 + 远程运维，实现 “只进新能源车、杜绝占位、自动结算、无人值守” 的一体化管理。

一、车辆身份识别与准入控制

高清车牌识别：500 万像素相机，AI 毫秒级识别，支持绿牌 / 蓝牌区分，极端天气识别率≥99.8%。 集成高清摄像机、LCD显示屏、红绿指示灯、补光灯、语音播报等为一体，铝合金外壳，金色或银色外观，美观大方；LCD屏可扫码付，显示收费金额，剩余车位数量等。

补拍摄像机用于停车场入口/出口发生跟车、遮挡等特殊情况时，对车辆进行补拍的设备。采用一体化结构、全网络连接等专业系统化设计，确保了停车场使用的实用性和高可靠性。

新能源专属放行：自动识别绿牌抬杆；蓝牌 / 燃油车拒绝入场，LCD 屏 + 语音警示 “非充电车辆禁止入内”。

多模式认证：支持车牌白名单、RFID 卡、扫码 / 小程序授权入场，适配会员 / 预约车辆。

防闯入告警：非机动车、行人或跨线停车触发声光报警 + 语音提示，杜绝违规占位。

二、道闸联动与通行管理

自动抬落杆：识别合规车辆后自动抬杆；车辆完全入场后自动落杆，防尾随。

地感 / 视频防砸：地感线圈 + 视频双检测，闸杆下落遇阻立即反弹，保护车辆与人身安全。

多种控制方式：自动、遥控（433MHz）、手动按钮、远程平台控制，适配无人 / 有人值守场景。

车位导引：入场后 LCD 屏 / 语音引导至空闲充电桩，减少场内绕行。

三、与充电系统深度联动（核心价值）

充电状态同步：车辆停桩后，道闸与充电桩实时通信，获取充电中 / 已完成 / 异常状态。

充电车位管理：车位锁安装在具体车位上，结合预约系统，当该车位被预约成功后，锁自动升起，软件开始停车计费。当预约车辆行驶到具体车位时，可通过手机蓝牙开锁。控制方式有RF、BT、IO、超声等。

停车费自动减免：充电车辆享免费时长（如 3 小时），超时阶梯计费；非充电车辆全额收费，杜绝 “短充长停”。

占位费追缴：充电完成后超时未离场（如超 30 分钟），系统自动计费并短信提醒，离场时合并结算。

订单一体化：充电费 + 停车费合并生成订单，支持微信 / 支付宝 / 无感支付，离场自动抬杆。

四、计费策略与收费管理

灵活计费规则：可按时段、车型、充电状态设置差异化费率；支持免费时长、阶梯价、封顶价。

欠费拦截：未结清费用车辆禁止离场，出口屏显示账单，扫码支付后自动放行。

财务对账：自动生成收费报表，区分充电 / 停车 / 占位费，支持数据导出与对账。